台所で電池作り

担当　尾道市立御調中央小学校

１　準備物

・ステンレス製のスプーン（大きいもの）

・アルミホイル

・テーブルナプキン

・オキシドール

・食塩

・酢

・紙コップ

２　手順

①スプーンをテーブルナプキンで包みます。

②オキシドールを紙コップに入れ，食塩を５分の①程度加えてよくかき混ぜます。

③スプーンを包んでいるテーブルナプキンを，この液で濡らします。

④10×15cm程度のアルミホイルに酢を小さじ１杯落とし，アルミたわしで磨きます。

⑤③のスプーンを④のアルミホイルで包みます。この時，スプーンとアルミホイルが接触しないようにします。

３　遊び方

①スプーンの絵の部分＋極になり，アルミホイルの部分が－極の電池ができます。

②身近な電気製品の電池を取り外して，代わりに自作電池を接続してみましょう。

安全のために

オキシドールに触れないようにしましょう。もし触れた場合はすぐに水洗いをしましょう。

参考　　台所で電池作り

http://www.edu.city.kyoto.jp/science/science/sci-news/jikken/h12jikken/h12kagaku-2.html